REGISTRO DE TEMA

- Título del proyecto más la sigla entre paréntesis: Prototipo de dermatoscopio electrónico con inteligencia artificial para apoyo en diagnóstico médico.

- Modalidad del proyecto: Trabajo de Investigación

- Área del proyecto: Instrumentación, IA, procesamiento digital de imágenes, deep learning, machine learning.

- Estudiante líder del proyecto: Samantha Lucía Triana Toloza

- Otros estudiantes: Bryan Stiven Ayala Riveros

- Director del proyecto: Jeyson Arley Castillo Bohorquez

- Codirector del proyecto: Rodolfo Villamizar Mejia

- Entidad interesada: CEMOS

- Palabras y/o términos clave:

- Red neuronal para diagnóstico

- Ergonomía y usabilidad

- Polarización de la luz

- Procesamiento de imágenes dermatoscópicas

- Validación clínica

Red neuronal para diagnóstico, ergonomía y usabilidad, polarización de la luz, procesamiento de imágenes dermatoscópicas, validación clínica

Objetivo general

Desarrollar y validar un prototipo de dermatoscopio electrónico con asistencia de inteligencia artificial para apoyar, la valoración primaria de lesiones cutáneas, integrando captura estandarizada de imágenes, procesamiento e inferencia, y comprobando su desempeño mediante protocolos de evaluación de calidad de imagen, desempeño del modelo utilizado, indicadores de ergonomía y utilidad clínica.

Objetivos específicos

- Seleccionar el hardware del prototipo (sensor/cámara, óptica, sistema de iluminación y polarización, electrónica de control y alimentación), definiendo requisitos mínimos de desempeño en calidad de imagen (resolución espacial [px], campo de visión [mm], nitidez/contraste, uniformidad de iluminación [%] y fidelidad de color), así como criterios de portabilidad y seguridad (peso [g], autonomía [h], temperatura superficial [°C] y operación estable), para asegurar un uso clínico cómodo, confiable y repetible.

- Seleccionar un modelo de red neuronal para clasificación/categorización de lesiones en imágenes dermatoscópicas, utilizando un conjunto de datos curado (público y/o propio) con preprocesamiento y aumento de datos, para alcanzar métricas mínimas en validación interna como: F1-score global ≥ 0,80, sensibilidad para clases de mayor riesgo ≥ 0,85 y matriz de confusión documentada, dejando el modelo listo para despliegue.

- Implementar el dispositivo integrando la PCB, el sistema óptico y la estructura física en un sistema funcional que incorpore captura, preprocesamiento e inferencia, verificando su robustez mecánica y funcional (ensamble, estabilidad del acople, tolerancia a uso repetido), su facilidad de uso (flujo de operación y tiempos de captura) y su desempeño técnico mediante pruebas de calidad de imagen, latencia y consistencia (repetibilidad entre capturas, estabilidad de iluminación y respuesta del modelo) bajo condiciones de operación representativas, junto con la trazabilidad/almacenamiento de imágenes y  metadatos mínimos para la predicción del diagnóstico.

- Validar el prototipo con un profesional de la salud, comparando la salida del sistema con el criterio clínico, y midiendo: concordancia, desempeño diagnóstico del sistema en el conjunto evaluado (F1, sensibilidad, especificidad) y usabilidad percibida documentando hallazgos y recomendaciones de mejora.

Justificación para el tema

En Colombia, la distribución de dermatólogos es desigual, con solo 2,28 especialistas por cada 100.000 habitantes, lo que se traduce en una concentración en las grandes ciudades y una notable escasez en las ciudades secundarias y áreas rurales. Algunos departamentos incluso carecen de registros de dermatólogos que presten servicios (Flórez-Hurtado et al., 2025). Esta disparidad no es única del país: a nivel internacional, en México, cerca del 40% de la población no tiene acceso a atención dermatológica en su lugar de residencia (Castanedo-Cázares et al., 2020), y en Estados Unidos, se han identificado códigos postales sin dermatólogos, además de una alta no uniformidad en la distribución (coeficiente de Gini 0,57) (Shah et al., 2024).

Frente a este panorama, el desarrollo de un prototipo de dermatoscopio electrónico con inteligencia artificial se presenta como una solución clave para abordar la equidad en el acceso al diagnóstico dermatológico. Al promover herramientas que apoyen la orientación diagnóstica temprana, se contribuye significativamente a reducir las demoras, complicaciones y costos asociados con diagnósticos tardíos. En Colombia, la escasez de profesionales calificados y la falta de instrumental médico adecuado dificultan la detección precoz de enfermedades dermatológicas (Merchán Vargas et al., 2021).

La viabilidad técnica del proyecto se respalda con estudios previos. Merchán Vargas et al. implementaron un sistema embebido utilizando un Raspberry Pi 3 B+ y una cámara genérica, junto con una red neuronal convolucional (CNN) entrenada con bases de datos abiertas. Este sistema alcanzó un F1-score de 91,06% y una sensibilidad del 91,98% en la clasificación de lesiones benignas y malignas (Merchán Vargas et al., 2021). Más tarde, González Sandoval y Rivera Muñoz aplicaron técnicas de knowledge distillation para comprimir e implementar el modelo en dispositivos Android, logrando mejorar el F1-score de 0,9332 a 0,9557, además de una compresión de 30,82×. Este avance permitió extender la solución a tres clases y habilitar la inferencia desde imágenes capturadas o cargadas (González Sandoval y Rivera Muñoz, 2022).

Adicionalmente, la evidencia clínica respalda la estandarización en la captura de imágenes con luz polarizada, ya que mejora la visualización de vasos sanguíneos y áreas rojas, lo cual puede facilitar la identificación de malignidades (Benvenuto-Andrade et al., 2007). De ésta manera, la propuesta integra un diseño de dispositivo, adquisición de imágenes, procesamiento y despliegue responsable de la inteligencia artificial como apoyo clínico, alineándose con criterios de validación técnica y el marco institucional del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Ministerio de Salud, 1999).

Referencias

[1] J. Flórez-Hurtado, H. Escobar-Aponte, A. F. Uribe-Restrepo y A. F. Ramírez, “Análisis de la distribución geográfica de los dermatólogos en las diferentes ciudades y regiones de Colombia,” Rev. Asoc. Colomb. Dermatol. Cir. Dematol., vol. 33, no. 1, pp. 22–35, ene.–mar. 2025, doi: 10.29176/2590843X.1954.

[2] J. P. Castanedo-Cázares et al., “Distribución geográfica de los dermatólogos en México,” Dermatología Revista Mexicana, vol. 64, no. 2, pp. 115–121, mar.–abr. 2020.

[3] M. Shah, J. Burshtein, D. Zakria y D. Rigel, “Analysis of trends in US dermatologist density and geographic distribution,” J. Am. Acad. Dermatol., vol. 91, no. 2, pp. 338–340, ago. 2024, doi: 10.1016/j.jaad.2024.03.034.

[4] D. P. Merchán Vargas, H. Navarro Báez, J. G. Barrero Pérez y J. A. Castillo Bohórquez, “Design of a tool for the classification of skin cancer images using Deep Neural Networks (DNN),” Ciencia y Tecnología, no. 21, pp. 65–80, 2021.

[5] D. F. González Sandoval y S. Rivera Muñoz, Diseño de una Herramienta para la Clasificación de Imágenes de Cáncer de Piel en un Sistema Android, Trabajo de Grado (Ing. Electrónico), Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, 2022.

[6] C. Benvenuto-Andrade, S. W. Dusza, A. L. C. Agero, A. Scope, M. Rajadhyaksha, A. C. Halpern y A. A. Marghoob, “Differences Between Polarized Light Dermoscopy and Immersion Contact Dermoscopy for the Evaluation of Skin Lesions,” Arch. Dermatol., vol. 143, pp. 329–338, 2007.

[7] Ministerio de Salud (Colombia), “Resolución 1830 de 1999: Por la cual se adopta para Colombia las codificaciones únicas de especialidades en salud… para el Sistema Integral de Información del SGSSS (SIIS),” 1999.